USO DELLA BATTERIA

Non usare mai batterie diverse da quelle della DJI.

Andare su www.DJI.com per acquistare batterie nuove.

La DJI non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente causato da batterie che non siano DJI.

Non usare mai o caricare una batteria gonfia, che perde acqua o danneggiata.

In questo caso, contattare la DJI o i commercianti ufficiali per una ulteriore assistenza.

Non installare mai o rimuovere la batteria del Drone quando è in funzione.

Non inserire ne rimuovere le batterie se la copertura di plastica è rotta o in qualche modo compromessa.

La batteria dovrebbe essere usata a temperature che vanno da -10° a 40°

L’uso della batteria a una temperatura al di sopra di 50° può causare un incendio o un’ esplosione.

L’uso della batteria al disotto di -10° può causare un danno permanente.

Non usare la batteria in ambienti fortemente elettrostatici o elettromagnetici, altrimenti la segnalazione di controllo della batteria può risultare non funzionante e durante il volo può verificarsi un serio incidente.

Non disassemblare mai o forare la batteria per nessun motivo, o la batteria può prendere fuoco o esplodere.

Gli elettoliti della batteria sono estremamente corrosivi.

Se il liquido colpisce la pelle o gli occhi, lavate immediatamente la zona colpita con acqua corrente fredda per almeno 15 minuti.

Contattare immediatamente un medico.

Controllate la condizione della batteria se cade fuori dal Drone.

Assicuratevi che la batteria non sia danneggiata o perdente il liquido prima di innestarla nel Drone.

Fate atterrare immediatamente il Drone quando si attiva la spia che il livello della batteria è basso,

mostrato nella APP DJI Pilot.

Fare si che le batterie non vengano in contatto con nessun altro liquido.

Non lasciare le batterie fuori sotto la pioggia o vicino ad una fonte di umidità.

Non lasciare cadere la batteria nell’acqua.

Se l’interno della batteria viene in contatto con l’acqua si può verificare una decomposizione chimica che potenzialmente potrebbe far prendere fuoco alla batteria e perfino causare una esplosione.

Se la batteri cade nell’acqua con il drone dorante il volo, estraetela immediatamente e ponetela in un area sicura e all’aperto.

Stare lontano dalla batteria finché non sia completamente asciutta.

Non usare tale batteria di nuovo, liberarsi della batteria in modo corretto così come è detto nello smaltimento della batteria in seguito.

Non riscaldare le batterie.

Spegnere le fiamme delle batterie usando la sabbia o un estintore a secco.

Non usare mai l’acqua per spegnere le fiamme di una batteria.

Non caricare l’intelligent flight battery e il radiocomando contemporaneamente altrimenti il caricatore può surriscaldarsi.

Non lasciare le batterie in un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato.

Non mettere le celle staccate delle batterie su una superficie conduttiva, ad esempio un tavolo di metallo traballante.

Non mettere celle staccate in tasca, in una busta o in un cassetto dove possono cortocircuitare con altri oggetti o dove i terminali potrebbero essere pressati l’uno contro l’altro.

Non lasciare cadere o urtare le batterie.

Non mettere oggetti pesanti sulle batterie o sul caricatore.

Evitare di lasciar cadere le batterie.

Pulire i terminali della batteria con uno straccio asciutto e pulito.

RICARICA DELLA BATTERIA

Non attaccare le batterie direttamente alla presa nel muro o nel caricatore dell’auto, usare sempre un adattatore autorizzato da DJI.

DJI non si assume nessuna responsabilità se la batteria è caricata con un caricatore diverso da DJI.

Non lasciare mai la batteria incustodita durante la ricarica.

Non caricare la batteria vicino a materiale infiammabile o superfici infiammabili come tappeti o legno.

Non caricare la batteria immediatamente dopo il volo, perché la temperatura perché la temperatura della batteria può essere troppo alta.

Non caricare la batteria finché non si raffreddi fino a raggiungere la temperatura abiente.

Caricare la batteria al di fuori del range 0°C – 40°C può causare fuoriuscita del liquido, surriscaldamento o danno alla batteria.

Caricare e scaricare la batteria una volta ogni 20 cicli di carica e scarica.

Scaricare la batteria fino allo 0% di potenza o finché non può più accendersi, poi ricaricarla fino al massimo della capacità.

Questa procedura ciclica ottimizzerà la vita della batteria.

La DJI  Intelligent Battery è progettata in modo che la ricarica finisce quando è al massimo.

Comunque è bene monitorare la progressione della ricarica e disconnettere la batteria quando è completamente ricaricata.

Disconnettere il caricatore quando non si usa.

Controllare regolarmente il caricatore per eventuale danno al filo elettrico, alla spina, all’involucro o ad altre parti.

Non pulire il caricatore con alcol denaturato o altri solventi.

Non usare mai un caricatore danneggiato.

CONSERVAZIONE DELLA BATTERIA

Tenere la batteria lontano dai bambini e animali domestici.

Non lasciare la batteria vicino a fonti di calore come forno (focolari) o termosifoni (stufe elettriche)

Non lasciare le batterie dentro veicoli nei giorni più caldi.

La temperatura ideale di conservazione è tra i 22°C e i 28°C

Mantenere la batteria asciutta.

Non lasciarla mai cadere nell’acqua.

Non farla cadere, evitare urti, non trafiggerla o causare un corto circuito

Tenere la batteria lontano da oggetti metallici come collane e forcine.

Scaricare la batteria fino al 30% - 50% se non sarà usata per 7 o più giorni.

Ciò può allungare la vita della batteria.

La batteria si scarica automaticamente se non funziona per più di 10 giorni questo per evitare che si gonfi.

Ci vogliono circa 2 giorni per scaricare la batteria fino al 65%

E’ normale che si sentono moderate emissioni di calore dalla batteria durante la scarica.

Inserire le soglie di scarica nell’APP DJI Pilot

La batteria entrerà in ibernazione se vuotata e conservata per un lungo periodo.

Quando è in ibernazione se cercate di alimentare la batteria, il LED dell’energia della batteria mostrerà una luce fissa rossa e i LED dei livelli della batteria saranno spenti.

In questa situazione non si può spegnere il LED dell’energia della batteria manualmente.

La batteria lasciata incustodita per 5 minuti poi si spegnerà.

Ricaricare la batteria per disibernarla.

Rimuovere le batterie del Drone quando esso viene conservato per un lungo periodo.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Smaltire la batteria nello specifico cassonetto per il riciclaggio solo quando è completamente scarica.

Non mettere le batterie nei contenitori dei rifiuti normali.

Seguire strettamente lo smaltimento locale e le regole di riciclaggio delle batterie.

Se il tasto acceso spento ON-OFF dell’ energia dell’ Intelligent flight battery non funziona

E la batteria non può essere scaricata completamente, contattare un rappresentante professionale per

lo smaltimento o riciclaggio della batteria per un ulteriore assistenza.

NOTICE

Prima di portare Intelligent flight battery in volo, essa deve essere dapprima completamente scaricata.

Ciò può essere fatto usandola sul vostro Inspire1 o collegando il vostro radiocomando alla batteria usando il cavo di ricarica del radiocomando.

Scaricate la batteria soltanto in un luogo resistente al fuoco.

Conservare l’ Intelligent flight battery in un ambiente ventilato.

Se doveste trasportare la batteria sull’aereo, si raccomanda di scaricare la batteria fino al 10%- 20%

Per la sicurezza della batteria.